Инструкция по охране труда

для спасателя при эксплуатации аэробота.

Ведение.

Аэробот – это совершенный мощный вездеход, который способен перемещаться по различным поверхностям: вода, мелководье, заболоченные участки, тростник и камыш, снежный покров, лед, в том числе тонкий, битый, тающий и пр., участки открытого грунта, в том числе с подъемами и т.п. Управление аэроботом требует от оператора постоянной осторожности, точной оценки быстроменяющейся ситуации и выверенным действиям.

1.Общие требования охраны труда.

1.1. К управлению аэроботом  допускаются  спасатели  не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие общую судоводительскую подготовку, обученные по соответствующей программе, имеющие навыки по вождению аэробота.

1.2. Спасатели, допущенные к вождению аэробота должны знать:

-правила судовождения;

-требования безопасности при ведении аварийно-спасательных работ в различных чрезвычайных ситуациях (ЧС), безопасные методы и приемы работы с применяемыми техническими средствами и инструментами;

-порядок и способы оказания первой медицинской помощи, владеть навыками ее оказания.

1.3. Основными опасными и вредными факторами при вождении аэробота являются:

-движущиеся части механизмов;

-повышенная или пониженная температура воздуха;

-повышенная подвижность воздуха;

-разлетающиеся при движении аэробота твердые частицы поверхности;

-встречающиеся на пути препятствия;

-нервно-психические перегрузки.

1.4. Спасатель, управляющий аэроботом должен  быть обеспечен следующей спецодеждой и СИЗ: верхней одеждой и обувью  в зависимости от времени года, защитными очками с прямой вентиляцией, защитной каской и оснасткой, защитными перчатками, приработе на воде спасательным жилетом.

1.5. В случае получения травмы или возникновении ситуации, которая может послужить причиной аварии или несчастного случая, необходимо сообщить руководителю работ в зоне ЧС или своему непосредственному руководителю.

1.6. Работая в зоне ЧС необходимо соблюдать "Типовые режимы работы спасателей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций", утвержденные зам. Министра МЧС.

1.7. За нарушения требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, если последствия этого нарушения не требуют иного наказания в соответствии с действующим законодательством о труде.

2. Требования охраны труда перед началом работ.

2.1. Одеть полагающуюся спецодежду, средства индивидуальной защиты.

2.2. Осмотреть корпус аэробота, палубу, пропеллер, двигательную и топливную системы, рулевую систему.

2.3. При осмотре пропеллера проверить угол атаки лопастей и их крепление в ступице.

2.4. Проверить освещение (ходовые огни, освещение).

2.5. Убедиться в исправности обогревателя ветрового стекла и его очистителя, проверить работу помпы на холостом ходу.

2.6. Проверить наличие в аэроботе  огнетушителя и аптечки.

2.7. Перед тем, как залить  бензин в бензобак, убедиться , что в пределах 5 метров  вокруг нет открытого огня и горящих сигарет.

2.8. Убедиться, что  позади аэробота нет людей и препятствий.

2.9. Перед пуском двигателя в зимних условиях  покачать судно из стороны в сторону, чтобы исключить его примерзание.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

3.2. При вождении аэробота необходимо помнить, что определенные изменения в управлении накладывают ветер, волнение, скорость течения, наличие кабины, загруженность аэробота.

3.3. Аэроботы являются потопляемыми судами. Решение по безопасности использования его при определенной степени волнения и силе ветра спасатель должен принимать самостоятельно.

3.4. Не следует совершать наезд на выступающие над водой камни, особенно в режиме глиссирования – это может привести к серьезным повреждениям корпуса и возможным травмам экипажа и пассажиров.

3.5. При движении аэробота следует соблюдать особую осторожность,особенно при достаточно сильном  волнении и ветре, так как они могут затруднять управление.

3.6. При сильной ряби и движении на глиссировании возможны достаточно сильные удары волн о корпус, чтобы этого избежать , необходимо  выбрать правильный курс по отношению к волне и снизить скорость до разумных пределов.                                      3.7. При сильном  волнении следить за тем, чтобы волны не перехлестывали через борта аэробота, а если происходит заливание  корпуса,  немедленно воспользоваться водоотливной помпой.

3.8. Быть предельно внимательным при резком сбросе газа во время поворота аэробота, особенно совершая поворот при ветре и волнении воды.

3.9. При движении аэробота по гладкому льду  необходимо  сбрасывать  скорость движения., так как он  подвержен ветровой нагрузке.

3.10. Аэробот не может быть мгновенно остановлен ( особенно при использовании его на льду или мелководье), так как он не имеет заднего хода.

3.11. При прохождении участков мокрого песка, ила, грязи и т.п. избегать длительной работы двигателя на оборотах более 5000 об/мин,  таккак это может привести к выходу из строя двигателя.

3.12. Остерегаться ожогов  при работе двигателя, так как выхлопная система сильно нагревается и остается долго горячей после выключения двигателя.

3.13. Перед прохождением грунтовых участков, особенно  расположенных значительно выше уровня воды, необходимо быть готовым к появлению  различных  препятствий.

3.14. Соблюдать осторожность при прохождении  тростниковых зарослей или высокой травы в виду ограниченной видимости и возможности нахождения в них препятствий или людей.

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации.

4.1. В случае угрозы опрокидывания  аэробота следует заглушить двигатель и  немедленно покинуть аэробот и отплыть на безопасное расстояние, чтобы не быть накрытым переворачивающимся корпусом. Все действия по спасению судна должны быть приняты после того как экипаж и пассажиры будут в безопасности.

4.2. Если аэробот перевернулся, но остался на плаву, переворачивать его  следует с помощью других плавсредств, или же при возможности, учитывая глубину  воды, отбуксировать его к берегу.

4.3. Если резкий сброс оборотов и нечеткие действия спасателя привели к попаданию большого количества воды внутрь корпуса через транец, необходимо немедленно откачать воду с помощью помпы и выровнять крен судна.

4.4. При резком сбросе газа во время поворота аэробота, особенно при ветре и волнении, не исключено попадание судна в резонанс с собственной спутной волной и, если произошло зачерпывание бортом воды внутрь судна, немедленно увеличить газ и выровнять курс судна  (вывести аэробот из поворота).

5. Требования охраны труда  по окончании работы.

5.1. Перед выключением двигателя, дать  ему поработать минуту-другую на холостых оборотах .

5.2. Покинуть аэробот после остановки пропеллера.

5.3. Доложить руководителю о замеченных неисправностях аэробота.