Утверждена

Приказом

Госкомсвязи России

от 14 июля 1998 г. N 122

Согласовано

письмом

ЦК профсоюза работников связи

Российской Федерации

от 27 апреля 1998 г. N 4-342

Дата введения -

1 сентября 1998 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ

КАБЕЛЬНОМ ШКАФУ

ТОИ Р-45-063-97

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам в распределительном шкафу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам работы, сдавшие экзамены в соответствии с действующим Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

1.2. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи.

1.3. При проведении работ в распределительном кабельном шкафу возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- возможность образования взрыво- и пожароопасных сред;

- работа с вредными веществами (свинец, полиэтилен, полихлорвинил, эпоксидные смолы, лаки);

- неблагоприятные метеорологические условия.

1.4. Работы в распределительном шкафу запрещаются:

- во время грозы;

- при температуре наружного воздуха ниже нормы, установленной местными органами власти. Исключение допускается при ликвидации аварии, когда руководитель работ обязан организовать средства для обогрева.

1.5. Персонал, проводящий работы в распределительном кабельном шкафу, обязан:

1.5.1. Выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией.

1.5.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.5.3. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.5.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.5.5. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию, определенными Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Подобрать необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления и средства защиты. Проверить их внешним осмотром и убедиться в их исправности.

2.2. Надеть спецодежду.

2.3. Прибыть на рабочее место, соблюдая по маршруту следования "Правила дорожного движения".

2.4. Осмотреть рабочее место, учитывая, что:

- распределительные шкафы, установленные как на улице, так и внутри зданий, должны быть заземлены;

- расстояние от электрооборудования или газопровода до распределительного шкафа не должно быть менее 0,5 м.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работник, приступая к работе, должен убедиться с помощью индикатора напряжения в отсутствии постороннего напряжения на корпусе распределительного шкафа и на токоведущих частях.

3.2. На наружной стороне внутренней двери шкафа типа ШР и на внутренней стороне двери шкафа ШРП должны быть нанесены предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026 о возможной опасности появления взрывоопасного газа и постороннего напряжения и нанесены поясняющие надписи: "Проверь наличие постороннего напряжения на выводах" и "Осторожно - газ".

3.3. Вводное отверстие в шкафу должно быть герметично закрыто.

3.4. Двери шкафов должны быть снабжены крючками, которые во время работы в шкафу препятствовали бы их самопроизвольному закрываю.

3.5. Перед применением паяльной лампы или газовой горелки работник должен убедиться с помощью газоанализатора в отсутствии газа в шкафном колодце, из которого заводятся кабели в распределительный шкаф, и в подвесной шкафной коробке.

3.6. При обнаружении газа в шкафном колодце работа должна быть прекращена до тех пор, пока будет устранена причина поступления опасного газа. Запрещается работать в распределительном шкафу при обнаружении газа.

3.7. Возобновить работу с паяльной лампой или газовой горелкой в распределительном шкафу разрешается только после устранения причин появления в нем газа.

3.8. Запрещается разжигать паяльную лампу ближе чем на 2 м от распределительного шкафа.

3.9. Курить во время работы в распределительном шкафу запрещается.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений работник должен прекратить работу и принять меры к их устранению.

4.2. При обнаружении взрывоопасного газа работник должен немедленно прекратить работу, поставить в известность руководителя работ и аварийную службу газового хозяйства.

4.3. Все работы по ликвидации загазованности должны вести только работники службы газового хозяйства.

4.4. При получении травмы или внезапном недомогании прекратить работу, сообщить руководителю, обратиться в медпункт.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Закрыть шкаф на запорное устройство.

5.3. Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

5.4. По прибытии к основному месту работы снять спецодежду, вымыть руки с мылом, предварительно ополоснуть их 1% раствором уксусной кислоты и прополоскать водой рот, принять теплый душ.

5.5. Сообщить лицу, ответственному за производство работ, о всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.