Инструкция по охране труда

при работах на волоконно-оптических кабелях связи

1. Общие требования охраны труда

1.1 К выполнению работ на волоконно-оптических кабелях связи допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности не ниже III.

1.2 Персонал, выполняющий работы на волоконно-оптическом кабеле связи, обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока, от лазерного излучения и при других несчастных случаях.

1.2.9 Уметь применять средства первичного пожаротушения.

1.3 При проведении работ на волоконно-оптических кабелях связи возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- работа с вредными веществами (ацетон, эпоксидные смолы, лаки, нефрас С 150/200);

- возможность воздействия лазерного излучения генератора;

- попадание остатков оптического кабеля на кожу работника.

1.4 Каждый работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

Дополнительно работник, выполняющий монтаж волоконно-оптического кабеля, должен быть обеспечен клеенчатым фартуком и защитными очками типа ЗР5-72Г1 или щитками со светофильтрами для наблюдения за сваркой.

1.5 Работа на волоконно-оптических кабелях связи производится бригадой в составе не менее двух человек.

1.6 Работы проводятся по наряду, распоряжению.

1.7 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.8 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Получить задание на производство работы.

2.2 Получить целевой инструктаж по безопасности труда.

2.3 Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.

2.4 Подготовить необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления, приборы и средства индивидуальной защиты и убедиться в их исправности.

2.5 Проверить комплектацию и работоспособность передвижной лаборатории.

2.6 Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ для принятия мер к их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Монтаж оптического кабеля должен производиться в передвижной лаборатории, оснащенной всем необходимым для безопасного и удобного выполнения работ по монтажу волоконно-оптического кабеля.

3.2 Салон машины должен быть оборудован обогревом на период холодного времени года, иметь приточно-вытяжную вентиляцию, естественное и искусственное освещение (12 В от аккумулятора автомобиля или 220В от внешнего источника напряжения с применением понижающего трансформатора).

3.3 В салоне кузова должны быть размещены:

- рабочий стол и стул удобной конструкции для монтажа оптических кабелей (ОК);

- ящик с монтажным материалом, чемодан с инструментом;

- приборы для сварки оптического волокна и измерений оптического кабеля;

- средства радиосвязи;

- средства индивидуальной защиты;

- тара для сбора сколов оптического волокна и отработанной ветоши;

- спецпалатка для производства работ по монтажу ОК в условиях бездорожья;

- портативная электростанция, средства малой механизации, заземлители; первичные средства пожаротушения;

- аптечка первой помощи;

- канистра с водой.

Эти предметы должны быть расположены так, чтобы исключить возможность травм из-за ограниченной свободы передвижения в салоне кузова.

3.4 Переносное устройство для сварки оптического кабеля должно быть заземлено.

3.5 В устройстве должна быть предусмотрена индикация включения напряжения питания и индикация подачи высокого напряжения.

3.6 Устройство должно быть снабжено блокировкой подачи высокого напряжения на электроды при открытой крышке узла во время установки оптического волокна. Работа блокировки высокого напряжения должна сопровождаться световой индикацией.

3.7 Не допускается эксплуатация прибора со снятым защитным кожухом блока электродов.

3.8 В случае необходимости непосредственного наблюдения за сваркой (при отсутствии дисплея) работник обязан применять защитные очки.

3.9 В салоне кузова должна быть приточно-вытяжная вентиляция, а непосредственно у рабочего места должен быть местный отсос, удаляющий при работе вредные пары и газы, с помощью вентилятора или электропылесоса.

3.10 При разделке оптического кабеля для его отходов необходимо использовать специальный ящик. Нельзя допускать, чтобы отходы (обломки) оптических волокон попадали на пол, монтажный стол и спецодежду, что может привести к ранению оптическими волокнами незащищенных участков кожи монтажника.

3.11 Работу с оптическим кабелем следует производить в клеенчатом фартуке.

3.12 Все операции по разделке и монтажу оптического кабеля (снятие полиэтиленовой оболочки, разделка и обработка бронепокрова, подготовка и установка колец и т.д.) должны производиться с помощью специального инструмента и приспособлений, имеющихся в наборе инструментов у работника и х/б рукавицах.

3.13 При использовании в работе полиуретанового клея необходимо пользоваться резиновыми или хлопчатобумажными перчатками.

3.14 При работе с растворителями использовать инструмент, не дающий при ударе искру.

3.15 Не допускается использовать в салоне автомобиля и в спецпалатках нагревательные приборы с открытым пламенем.

3.16 Вентилятор или пылесос для отсоса вредных газов должен включаться перед началом работы и выключаться не ранее, чем через 5 минут после окончания работы.

3.17 Освещенность рабочего места должна быть достаточной для безопасности выполнения работ. Поверхность стола не должна создавать отраженной блескости. Столешница должна быть оборудована приспособлением для закрепления концов монтируемого кабеля.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

4.1.2 Под руководством ответственного за производство работ опера¬тивно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.2 При несчастных случаях:

4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

4.5 В случае возникновения пожара, задымлении:

4.5.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану. Одновременно поставить в известность непосредственного руководителя и сообщить о возгорании на пост охраны.

4.5.2 Оповестить работающих и принять меры к тушению очага пожара, если это не сопряжено с риском для жизни. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Закрыть наряд-допуск ( если работа выполнялась по наряду-допуску)

5.2 Привести в порядок рабочее место.

5.3 Монтажный стол и пол в салоне по окончании работ следует пропылесосить или подмести, а затем протереть мокрой тряпкой. Отжим тряпки следует производить в плотных резиновых перчатках.

5.4 После окончания монтажа специальный ящик освободить от отходов оптического кабеля в отведенном месте или закопать в грунт.

5.5 Отработанную текстильную ветошь, пропитанную растворителем или клеем, убрать в металлический закрывающийся ящик.

5.6 Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

5.7 Снять спецодежду, вымыть руки и лицо с мылом.

5.8 Убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специально отведенное место.

5.9 Сообщить лицу, ответственному за производство работ, о всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.