Утверждена

Приказом

Госкомсвязи России

от 14 июля 1998 г. N 122

Согласовано

письмом ЦК профсоюза

работников связи

Российской Федерации

от 27 апреля 1998 г. N 4-342

Дата введения -

1 сентября 1998 года

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТАХ

НА ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ

ТОИ Р-45-071-97

1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению работ на волоконно - оптических кабелях связи допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение методам и приемам безопасной работы, проверку знаний по охране труда в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи, имеющие соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности не ниже III.

1.2. Работа на волоконно - оптических кабелях связи производится бригадой в составе не менее двух человек.

1.3. Работы проводятся по наряду, по распоряжению.

1.4. Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи согласно его профессии и должности.

Дополнительно работнику, выполняющему монтаж волоконно - оптического кабеля, необходимо пользоваться клеенчатым фартуком по ГОСТ 12.4.029-76 (тип А НмВн) и иметь защитные очки по ГОСТ 12.4.013-86 типа ЗН5-72Г1 для наблюдения за сваркой.

1.5. При проведении работ на волоконно - оптических кабелях связи возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- возможность образования взрыво- и пожароопасных сред;

- работа с вредными веществами (нефрас С 150/200, ацетон, эпоксидные смолы, лаки);

- возможность воздействия лазерного излучения генератора;

- попадание остатков оптического волокна на кожу работника;

- неблагоприятные метеорологические условия.

1.6. Персонал, проводящий работы на волоконно - оптических кабелях связи, обязан:

1.6.1. Выполнять только ту работу, которая ему поручена.

1.6.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.6.3. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.6.4. Соблюдать меры пожарной безопасности.

1.6.5. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока, от лазерного излучения и при других несчастных случаях.

1.6.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно известить непосредственного руководителя работ.

1.7. За невыполнение данной Инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканию, определенными Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Получить задание на выполнение работы.

2.2. Получить целевой инструктаж по безопасности труда.

2.3. Подготовить необходимый для выполнения данной работы инструмент, приспособления, приборы и средства индивидуальной защиты и внешним осмотром определить работоспособность их.

2.4. Проверить комплектацию и работоспособность передвижной лаборатории.

2.5. Одеть спецодежду.

2.6. Подготовить рабочее место.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Монтаж оптического кабеля должен производиться в передвижной лаборатории, оснащенной всем необходимым для безопасного и удобного выполнения работ по монтажу волоконно - оптического кабеля.

3.2. Салон кузова машины должен быть оборудован обогревом на период холодного времени года.

3.3. В салоне кузова должны быть размещены:

рабочий стол и стул удобной конструкции;

ящик с монтажным материалом и инструментом;

укрепленный газовый баллон для работы газовой горелки;

первичные средства пожаротушения;

канистра с водой;

аптечка первой помощи;

тара для сбора отработанной ветоши и сколов оптического кабеля;

средства индивидуальной защиты;

устройство для сварки оптического волокна.

Устройство для сварки оптического волокна должно быть заземлено; иметь блокировку подачи высокого напряжения на электроды при открытой крышке узла во время установки оптического волокна; иметь световую индикацию включения напряжения питания и подачи высокого напряжения.

Запрещается эксплуатация прибора со снятым защитным кожухом блока электродов.

В случае необходимости наблюдения за сваркой (при отсутствии дисплея) работник обязан применять защитные очки.

3.4. В салоне кузова должна быть приточно - вытяжная вентиляция, а непосредственно у рабочего места должен быть местный отсос, удаляющий при работе вредные пары и газы с помощью вентилятора или электропылесоса.

3.5. Вентилятор или пылесос для отсоса вредных паров и газов должен включаться перед началом работы и выключаться не ранее чем через 5 минут после окончания работы.

3.6. Освещенность рабочего места должна быть достаточной для безопасности выполнения работ.

3.7. При использовании в работе полиуретанового клея необходимо пользоваться резиновыми или х/бумажными перчатками.

3.8. При работе с растворителями использовать инструмент, не дающий при ударе искру.

3.9. При использовании в работе газовых горелок или паяльных ламп соблюдать требования эксплуатации этих приборов.

4. Требования безопасности в аварийной ситуации

4.1. При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям, следует:

4.1.1. Немедленно прекратить работы и известить своего непосредственного руководителя.

4.1.2. Оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к несчастным случаям.

4.1.3. О пострадавших необходимо известить непосредственного начальника, сообщить в медпункт и принять срочные меры по оказанию необходимой первой медицинской помощи.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Закрыть наряд - допуск (если работа выполнялась по наряду - допуску).

5.2. Убрать рабочее место:

5.2.1. Рабочее место и пол после разделки оптического кабеля следует пропылесосить или подмести и затем протереть мокрой тряпкой. Отжим тряпки следует производить в плотных резиновых перчатках.

5.2.2. При работе с оптическим волокном его отходы при разделке (сколе) необходимо собирать в отдельный ящик и после окончания монтажа освободить ящик в отдельно отведенном месте или закопать отходы в грунт.

5.3. Отработанную текстильную ветошь, пропитанную растворителями или клеями, убрать в металлический закрывающийся ящик, а затем уничтожить в специально отведенном месте, указанном местным пожнадзором, либо в полевых условиях или закопать в отведенном месте.

5.4. Вымыть руки и лицо водой с мылом.

5.5. Убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специально отведенное место.

5.6. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, необходимо известить своего непосредственного руководителя.