Инструкция по охране труда

при работах на кабельных опорах

1. Общие требования охраны труда

1.1 К работам на кабельных опорах связи допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи.

1.2 Работники, выполняющие работы на кабельных опорах, опорах обязаны:

1.2.1 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.2 Выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

При обнаружении постороннего напряжения немедленно прекратить работу и доложить своему непосредственному начальнику.

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 При работе на кабельных опорах возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

- повышенной влажности воздуха рабочей зоны;

- повышенной подвижности воздуха рабочей зоны;

- острых кромок, заусенцев и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

- недостаточной освещенности рабочих мест;

- токсических веществ (изоляционный материал, антисептики, полиэтилен, полихлорвинил и т.п.);

- расположения рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

- физических перегрузок;

1.4 Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой и специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

1.5 Работы на кабельных опорах и на опорах запрещаются:

1.5.1 Во время грозы и ее приближении;

1.5.2 При скорости ветра выше 15 м/сек;

1.5.3 При снежных буранах, при песчаных бурях;

1.5.4 При температуре наружного воздуха ниже норм, установленных местными органами власти или другими документами для данной местности;

1.5.5 В темное время суток.

1.6 Работы на кабельных опорах должны выполняться бригадой. Количественный состав бригады, в каждом конкретном случае определяется руководителем работ, имеющим право выдачи распоряжений и нарядов, но состоящей не менее чем из двух человек. Работы могут выполняться по наряду, по распоряжению.

1.7 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.8 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Подобрать, проверить и убедиться в исправности необходимого инструмента, приспособлений, средств защиты.

Перед началом работы на опоре необходимо проверить у когтей крепление серпа и стремени, исправность зубьев (шипов), ремней и застежек когтей, у пояса – исправность карабина, целостность стяжных ремней и звеньев цепи, наличие чехла на цепи. Убедиться в том, что когти и пояс прошли своевременные испытания на прочность ( 1 раз в 6 мес.)

2.2 Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.

2.3 Поставить необходимые ограждения и предупредительные знаки.

2.4 Получить инструктаж при работах на особо опасных участках у руководителя работ.

2.5 Перед подъемом на опору необходимо убедиться в ее прочности. Если опора укреплена приставой, следует также убедится в надежности крепления ее к приставке; при необходимости опоры должны укрепляться баграми и рочагами.

Не допускается подъем работников на ненадежные опоры, на опоры, имеющие наклон, до их укрепления и выравнивания.

2.6 Если опора оборудована молниеотводом, не защищенным рейкой, необходимо проверить на нем отсутствие напряжения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Кабельные опоры должны быть оборудованы кабельной площадкой, траверсами, ступенями, молниеотводом и заземлением. Выведенный на кабельную опору подземный кабель должен быть защищен от механических повреждений. Токоотводы (заземляющие спуски), не имеющие разрыва, должны быть закрыты по всей длине опоры деревянной рейкой (желобами) и располагаться на стороне опоры, противоположной стороне установки ступеней для поднятия на опору. Заземление кабельного ящика, несущего троса для подвески кабеля осуществляется подключением их к молниеотводу кабельной опоры.

Контрольный осмотр опор (независимо от проведения осмотра при ремонте) должен проводиться весной.

Технический персонал, обслуживающий линию, обязан в порядке текущего надзора систематически следить за состоянием опор и, в случае необходимости, немедленно принимать меры к их укреплению или замене.

3.2 Подъем на опору и работы на ней, независимо от высоты подъема, проводятся при помощи предохранительного пояса, когтей после закрепления на опоре цепью пояса и укрепления когтей в устойчивом положении.

3.3 При работе на опорах, пропитанных антисептиками, необходимо пользоваться специальными брезентовыми костюмами.

3.4 При подъеме на деревянные опоры с железобетонными приставками следует применять приставные лестницы или автовышки.

3.5 Подниматься и работать на одной опоре одновременно двум работникам запрещается.

3.6 Поднявшись на опору, необходимо с помощью указателей напряжения убедиться в отсутствии на несущем тросе и кабеле постороннего напряжения сначала высоковольтным, а затем указателем низкого напряжения. В случае обнаружения постороннего напряжения немедленно прекратить работу и доложить своему непосредственному руководителю.

3.7 При наличии на проводах, подходящих к кабельной опоре, напряжения дистанционного питания, испытание цепей должно производиться в диэлектрических перчатках и диэлектрических галошах. Ремонтные работы в кабельном ящике, устройствах кабельной связи, подвесном усилителе должны выполняться при снятом дистанционном питании.

3.8 Подачу инструмента и приспособлений работающему на высоте следует производить при помощи веревки к середине которой привязывают необходимые предмет и перебором веревки подается наверх.

3.9 Подъем кабельного ящика на опору в случаях, когда масса ящика превышает 15кг, должен производиться с помощью блока. Ослабить удерживающую ящик веревку разрешается после того, как работник, устанавливающий ящик, надежно закрепит его на опоре.

3.10 При замене битых и надтреснутых изоляторов снимать их с крюков и штырей необходимо в рукавицах.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварийных ситуаций или несчастных случаях необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работу и известить руководителя работ.

4.1.2 Вывести из опасной зоны персонал.

4.1.3 Под руководством руководителя работ принять меры по устранению причин, которые привели к аварии или несчастному случаю.

4.2 При несчастных случаях:

4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Убрать и привести в порядок рабочее место, инструмент, средства защиты, приспособления.

5.2 Закрыть наряд-допуск (если работы проводились по наряду-допуску).

5.3 Доставить инструмент и приспособления к основному месту работы.

5.4 По прибытии к основному месту работы снять спецодежду, спецобувь и убрать их в специально отведенное место, вымыть руки с мылом, предварительно ополоснуть их 1% раствором уксусной кислоты, прополоскать водой рот, принять теплый душ.

5.5 Сообщить руководителю работ обо всех недостатках, замеченных во время работы, и принятых мерах по их устранению.